工业互联网使用说明

网关数据绑定平台步骤

- 1.登陆本机前端服务启动端口 默认4502 先登录账号 ryadmin 密码888888

2.修改mqtt地址 改成mqtt服务地址

3.添加网关

4.复制网关唯一标识码

5.登陆网关平台网关 端口默认5518 账号root 密码root

6.修改网关平台mqtt服务地址 改为本地mqtt服务 ，可筛选Rc 快速查询 将复制的网关id唯一标识码配置到ClientId中 然后重启网关

7.访问网关ip 重启网关测试链接

8.登陆工业互联网平台查看是否已连接上

- 数据采集

- 9.1添加数据采集

9.2添加命名指定指令归档间隔

9.3填写设备类型 plc地址 通讯周期设为100 rack 和slot 默认 0和1

9.4选中设备 新增属性

10.关联数据绑定

绑定成功后采集数据这里就会显示采集的数据

工业互联网脚本使用说明

脚本调用

var iot=require("./iot"); 即可使用 对应api  api详细见工业互联网脚本api

例 这里的《仿真试验箱》 是采集设备的名称

var iot=require("./iot");

function getpuduct(){

iot.getDevice("仿真试验箱").then(data => {

console.log("数据是"+data.id)

})

}

getpuduct();

Mqtt调用示例

填入设备订阅头  组成为设备名称加唯一标识  api封装的topik "devices/+/"仿真试验箱/2AC362D1-FCA8-4697-9645-925ADF80B0CF/telemetry为 组成是

var iot=require("./iot");

function addProduced(){

iot.observePropertyAllData(“仿真试验箱/2AC362D1-FCA8-4697-9645-925ADF80B0CF",function(d){

console.log("当前数据为"+d);

});

}

警告模块使用说明

预测维护

- 添加警告 对应的与警报表达式是 $v>（ 具体的警告的数值）

- 启用警告

APP模块使用
1. 点击添加app 点击设计进入设计界面

- 根据组件拖拽实现界面

4. 按钮绑定设备属性 写入对应值，可达到plc远程控制